Követelményjegyzék – Könnyűszerkezetes napelem-fedésű autóbeállóhoz

A kép alább régebbi és még a befejezetlen állapotokat mutatja.

1. Általános adatok

- Funkció: 2 autó számára beálló + tető napelemekkel.

- Alapméret: 5,5 m (mélység) × 6,5 m (bejárati szélesség).

- Tető lejtés: elöl 2,35 m → hátul 2,10 m (0,25 m szintkülönbség, ~4,5% esés).

- Anyaghasználat:

  - fő szerkezet fa (oszlopok, tartók, szarufák), látszó jelleggel, burkolni nem kell

  - napelem rögzítő sínek: alumínium (vízzáró, sínbe fűzött rögzítés).

2. Napelem-blokk

- Panel méret: 1776 × 1052 × 35 mm.

- Panel darabszám: 24 db.

- Elrendezés:

  - forgatva, 4 panel keresztben (~7,1 m), 6 panel mélységben (~6,3 m).

  - A teljes napelemmező túlnyúlik az alapon, de középre igazítva, hogy mindkét oldalon egyenlő túlnyúlás legyen.

- Túlnyúlás:

  - szélességben kb. +30 cm/oldal,

  - mélységben kb. +40 cm/oldal.

3. Oszlopok és tartószerkezet

- Bejárat (6,5 m):

  - szabad nyílás: kb 5,1 m, két oldalt marad oszlop (kb. 0,7 m széles tartórész). Hörman garázskapu méretei 5x2,2m

- Oldalak (5,5 m mélység):

  - 3–4 oszlop/oldal (egyenként ~1,8–2,0 m kiosztással).

- Hátsó oldal:

  - a teljes hátsó gerenda sűrű oszlopozással alátámasztva lehet (3–4 db).

- Elrendezés összesen: kb. 8–10 oszlop.

- Oszlop anyaga: rétegragasztott fa, 12×12 cm vagy nagyobb keresztmetszet.

- Rögzítés: oszlopláb horganyzott acél talpba → beton alaptest egybefüggő (6,5x5,5m).

4. Tetőszerkezet

- Főtartók: hossz- és keresztirányban, a napelem sínek fogadására.

- Szarufák/purlinok: a panelek kiosztásához igazítva (sínköz kb. 1 m).

- Lejtés: a teljes tetősík egy irányba ejtve, vízelvezetéssel (ereszcsatorna) vagy a nélkül.

5. Napelem rögzítés

- Sínrendszer: alumínium profil, két oldalról befogva (vízzárás érdekében).

- Panelek rögzítése: befogó bilinccsel, sínbe csúsztatva.

- Tágulási hézag: biztosítani kell (hőmozgás).

- Folytonos tetőmező: panelek szorosan egymás mellett.

6. Terhelések és statika

- Hóterhelés: helyi hózóna szerinti (Eurocode alapján számolandó).

- Szélterhelés: figyelembe venni kell (panelek “szélfogóként” viselkednek).

- Hasznos terhelés: szerelési, karbantartási.

- Méretezési feladatok:

  - főtartó hajlítónyomaték a 5,1 m szabad nyílásra,

  - oszlopok nyomó igénybevétele,

  - rögzítések nyíró- és kihúzó ellenállása.

7. Kivitelezési szempontok

- Betonalap: egybefüggő (kb 15-20 cm vastag), feülete műgyantázott.

- Faanyag: kültérre impregnált, rétegragasztott.

- Felületkezelés: UV-álló lazúr.

- Fémek: horganyzott, korrózióvédett kötőelemek.

- Vízvezetés: ereszcsatorna hátul → lefolyócső.

8. Már rendelkezésre áll

- beton alap, felülete műgyantázott, egyik oldalról egy rézsű szerűen lefutó támfal, hátsó oldal egy támfal 25-ös zsalukővel kirakott vasalt beton, 145cm magas. Felülete vakolt, rabiczolt + 2cm-es xps ragasztott. föld felöli része drain csövezett és dörken lemezes.

- napelemek 24 db (ezek bekötése és meglévő inverterhez illetve string-hez való kötése megoldott)

- hörman 5m-es szekcionált garázskapu, hogy a behajtási oldal lecsukható legyen.

- oldal borítás nem szükséges.